FICHE DE DONNEES DE SECURITE   ESMALTE 5365 NEGRO ALFARERIA POL

Impressif : 29/07/2026

1. IDENTIFICATION

| 1. 1 Identification du produit |  |
| --- | --- |
| Code du produit: | 22119604 |
| Nom du produit: | ESMALTE 5365 NEGRO ALFARERIA POLVO |
| Numéro CAS: | 65997-18-4 |
| Numéro EINECS: | 266-047-6 |

1. 2 Usages principalement importants

Matière première dans l´industrie céramique.

1. 3 Société  ou fabricant :

| .PRODESCO S.L. | Telf: | 961545588 |
| --- | --- | --- |
| C/ Aviación 44 | Fax: | 961533025 |
| 46940 Manises | email: | admon@prodescoweb.com |
| Valencia - España | Web: | http://www.prodescoweb.com |

2. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

| 2.1 Description générale sur les composants et composition |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom: | Composé céramique. |
|  | Dénomination commune: | Émail. |
|  | Composition de la préparation: | Mélange d´argiles et autres matières premières, broyées par voie humide. |

| 2.2 Composants et concentrations de la préparation a) Substances dangereuses pour la santé ou l'environnement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Substance % | Nº CAS | Nº EINECS | Classification | Phrases |
| COMPOSES DE PLOMB. | [40-80] | 65997-18-4 | 266-047-6 | T, N | R61-20/22-33-62-R50/53 |
| SILICATE DE COBALT | [1-5] | 68187-40-6 | 269-093-5 | Xn, | R20/22 |

b) Substances pour lesquelles existent des limites communautaires  (non inclus dans le point précédent)

Données concernant le plomb fritté: Valeurs TLV. (Valeur limite Seuil). 0.15 mg/m3.

3.  IDENTIFICATION DES DANGERS

Repr. Cat 3: R62

3. 1 Risques physiques

Le produit se présente en poudre. Par action mécanique, il peut produire des irritations. Toxicité aquatique (Aiguë) pointue. Effets nuisibles à long terme

4.  MESURES DE PREMIERS SECOURS

4. 1 Information générale

Voir l´information sur les composants (2º). En cas d´accident, contacter immédiatement un médecin. (Si possible lui montrer l´étiquette du produit, et cette fiche).

Contact  avec les yeux :

Laver abondamment et à fond avec de l´eau claire, pendant cinq minutes. Il ne faut en aucun cas se frotter les yeux, car cela peut provoquer des lésions par abrasion. Un oculiste doit prescrire un traitement.

Contact avec la peau :

En cas d´irritation, laver la zone à l´eau et au savon.

Ingestion:

Se rincer la bouche à l´eau. En cas d´ingestion contacter un médecin.

Inhalation:

Faire respirer de l´air frais.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L´INCENDIE

Le produit n´est pas combustible. Il n´existe pas de mesure spéciale pour la protection contre le feu ou l´explosion. Les lieux de stockage du produit doivent être aux normes locales contre le risque d´incendie.

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

6. 1 Protection personnelle

On doit porter un équipement de protection. Voir (8. Protection personnelle). Tenir les personnes éloignées du lieu du déversement, en direction opposée à celle du vent.

6. 2 Précaution environnementale

Récupérer le produit par des moyens mécaniques. Eviter la formation de poussière. Laver avec de l´eau abondamment. Du fait de l´insolubilité du produit il est possible de le séparer de l´eau par des moyens mécaniques, un bac de décantation convient.

6. 3 Méthodes de nettoyage.

Récupérer le produit par des moyens mécaniques. Eviter la formation de poussière. Laver avec de l´eau abondamment. Du fait de l´insolubilité du produit il est possible de le séparer de l´eau par des moyens mécaniques, un bac de décantation convient.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1 Précautions pour la manipulation du produit

Il faut éviter l´ingestion orale ou par inhalation, et les contacts avec la peau. Eviter la formation de poussière, et leur accumulation. En cas de poussière inévitable, utiliser des aspirations. Utiliser des gants, des masques de protection et des lunettes (Voir 8º).

7. 2 Conditions de stockage

Maintenir les sacs au sec et hermétiquement fermés, de même pour les emballages vides. Le chargement et le déchargement doivent se réaliser de façon à éviter toute contamination, à l´intérieur, comme à l´extérieur des locaux.

7. 3 Usages spécifiques

Il est indispensable de lire attentivement l´information sur les risques et les conseils de prudence dans les fiches de données de sécurité. Il est très important de respecter l´interdiction de boire, de manger et de fumer. Les fumeurs sont particulièrement exposés: le plomb est transmis des doigts souillés à la cigarette. Jusqu´à 80% du plomb passeront directement des poumons dans le sang.

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION. PROTECTION  INDIVIDUELLE

8. 1 Limites d’exposition

Valeurs TLV. (Valeur limite Seuil).Valeurs MAK. (Maximum de concentration admise sur le poste de travail):.6 mg/m3. Voir (2.b). Données Concernant le plomb fritté: Valeurs MAK. (Pb).0.1 mg/m3. La directive européenne 82/605/CEE prescrit des concentrations de plomb maximum: Sur le lieu de travail 0,15 mg/m3; Taux de plombémie dans le sang (2) 70 g/100 ml; Acide delta aminolévulinique dans l´urine 20 mg/g créatinine.

8. 2 Contrôles de l’exposition

8.2.1 Contrôles de l’exposition professionnelle

a) Contrôle Industriel :

Assurer une ventilation locale ou générale des locaux pour minimiser l´exposition aux poussières et à la poudre. Ne pas boire, ne pas manger ou fumer pendant la manipulation. Voir point 7.

b) Contrôle Personnel :

Protection respiratoire:

Ne pas respirer les poussières. Utiliser un masque. FPP-2(S) EN 149.

Protection des mains:

Utiliser des gants de protection. EN 388.

Protection des yeux :

Il est recommandé d´utiliser des lunettes de protection. EN 166.

Vêtements de protection:

Les vêtements de travail doivent être rangés séparément des vêtements de ville.

8.2.2 Contrôles de l’exposition du milieu ambiant

Prévenir les contaminations.

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

9. 1 Information générale

| Aspect physique: | Poudre marron jaunâtre. |
| --- | --- |
| Couleur en cuit: | Cognac très foncé. |
| Odeur: | Néant. |

9. 2 Information relative à la santé, sécurité et au milieu ambiant

| PH: | n.d | Point d´ébullition: | n.a |
| --- | --- | --- | --- |
| Point d´inflammation: | n.a | Inflammabilité: | n.a |
| Densité relative: | n.a | Solubilité à l’eau: | Pratiquement Insoluble (eau) |
| Pression de vapeur: | n.a | Coefficients de reparte: | n.a |
| Viscosité: | n.a | Vélocité d´évaporation: | n.a |
| Densité de vapeur: | n.a |  |  |
| Propriétés explosives: | n.a |  |  |
| Propriétés comburantes: | n.a |  |  |

9. 3 Autres données :

Point de fusion: > 750 ºC.

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stable dans des conditions normales d´utilisation. L´objectif du frittage est d´obtenir une basse réactivité du produit. La réactivité dépendra de la nature chimique de la fritte.

10. 1 Conditions à éviter

Aucune réaction dangereuse n´est connue, relative à la manipulation et au stockage, dans la mesure du respect des règles énoncées.

10. 2 Matériel à éviter

Le produit doit être maintenu éloigné des matières acides très corrosives, comme peut l´être l´acide fluorhydrique.

10. 3 Produits dangereux de la décomposition

Inconnu.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

11. 1 Toxicité aiguë du produit ou de l´un de ses composants

La poudre peut causer des irritations. Données concernant le plomb fritté: Étude de bioassimilité: Le plomb soluble en milieu acide est bioassimilable. Les études menées montrent que seuls les composés du plomb présentent un bas niveau de toxicité aiguë par ingestion et inhalation. Données types : Dl50 >2000 mg/kg. Cl50 >5mg/L/4h.

11. 2 Toxicité chronique.

Des expérimentations comportant une exposition prolongée à des composés de plomb organiques mettent en évidence des effets neurotoxiques. Dans l´acide chlorhydrique à la concentration de milieu digestif, il y a risque de formation de plomb soluble pouvant aboutir à l´accumulation de plomb dans l´organisme. L´absorption prolongée de fortes doses de plomb peut provoquer l´inactivation d´enzymes et des anomalies dans la synthèse de l´hémoglobine.

12. INFORMATION ECOLOGIQUE

Toxicité aquatique (Aiguë) pointue. Effets nuisibles à long terme

12. 1  Compatibilité avec le milieu ambiant et produits dangereux  résultants sur la dégradation des produits et de ses composants

Le déversement du produit sous forme poudreuse peut provoquer un impact négatif sur l´environnement. Si des particules de produit se retrouvent dans l´eau, les concentrations doivent être vérifiées, et l´on doit s´assurer que l´on ne dépasse pas les valeurs limites fixées par les communes. En général, il est simple de procéder á la séparation de l´eau et des particules, par action mécanique de décantation, ou par action chimique de floculation des particules par l´ajout d´un électrolyte floculant.

12. 1. 1 Donnés d´écotoxicité

Produit non vérifié.

12. 1. 2 Mobilité

12. 1. 3 Persistance et dégradabilité

(Voir points 6, 7, 13,15).

12. 1. 4 Potentiel de bioaccumulation

Le plomb soluble en milieu acide est bioassimilable.

12. 1. 5 Autres effets nocifs

13. CONSIDERATIONS SUR  L´ELIMINATION

Si la récupération n´est pas possible, éliminer en respect avec les lois en vigueur. RD 833/88, par lequel s´applique la réglementation de la loi 20/1986, concernant les résidus toxiques, dangereux, et leurs modifications postérieures.

13. 1 Traitement du produit

Les résidus résultants de l´utilisation doivent être traités par une entité agrémentée à cet effet.

13. 2 Traitement de l’emballage

L´emballage du produit, comme celui qui contient les résidus, doivent s´éliminer en accord avec la législation. RD 782/1998 décret d´application de la loi sur les emballages et les résidus des emballages loi 11/1997. Règlement Européen: Directive 94/62/CE, du Parlement Européen et du Conseil, du 20 Décembre, au sujet des emballages et résidus d´emballages qui sont inclus dans la présente loi et leurs possibles modifications.

14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

En cas de déversement accidentel. (voir point 6).

|  | IMGD | ADR | RID | OACI | ADN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe du danger | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| Code de classe |  | M7 |  |  |  |
| Groupe d´emballage | III | III | III | III |  |
| Étiquettes |  | 9 |  |  |  |
| Nombre ONU | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 |  |
| Autres informations |  |  |  |  |  |

15. INFORMATION REGLEMENTAIRE

15. 1 Conditionnement et étiquetage

| Référence étiquette : | ESMALTE 5365 NEGRO ALFARERIA POLVO |
| --- | --- |
| Catégorie : | Repr. Cat 3: R62 |

Symbole de dangerosité :

| Composants dangereux : | COMPOSÉ DU PLOMB |
| --- | --- |

Phrases de risques:

| Phrase R |  |
| --- | --- |
| R20/22 | Nocif par inhalation et par ingestion |
| R33 | Danger d'effets cumulatifs. |
| R50/53 | Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique |
| R61 | Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. |
| R62 | Risque possible d'altération de la fertilité. |

Phrases de sécurité:

| Phrase S |  |
| --- | --- |
| S1/2 | Conserver sous clé et hors de portée des enfants |
| S28 | Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. |
| S45 | En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). |
| S53 | Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. |
| S60 | Éliminer le produit et/ou son récipient comme déchet dangereux. |
| S61 | Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité. |

15. 2 Information réglementaire additionnelle

Cette fiche est émise en tenant compte des dernières dispositions légales sur les matières dangereuses et l´utilisation des produits chimiques. Durant la période transitoire, les produits peuvent être toujours étiquetés selon les normes en vigueur.

16. AUTRES RENSEIGNEMENTS

La préparation de cette fiche a été consciencieusement réalisée par le personnel de PRODESCO, S.L. Cependant PRODESCO, S.L ne garantit, ni n’assume, la responsabilité d´une éventuelle inexactitude de la fiche, ou de son caractère incomplet, ainsi que les conséquences d´une utilisation inadéquate.